Estación meteorológica basada

en LPC1768.

Autor:		Palomo Alonso

Alberto

Asignatura:	Sistemas electrónicos digitales avanzados.

6 de noviembre de 2019.

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR	-	UAH.

Contenido:

Abstract.	2

Capítulo 1: Introducción y objetivos.	3

Introducción.	3

Objetivos a cumplir.	4

Objetivos opcionales.	7

Capítulo 2: Componentes del sistema.	8

Mini-DK2	8

Anemómetro.	8

LDR.	8

Sensor UV.	8

Servo motor.	8

Amplificador + altavoz.	8

Micrófono.	8

Sensor de temperatura.	8

Módulo GPS.	8

Módulo WiFi.	8

Tarjeta SD.	9

Referencias	9

Apartado y entrada.	9

Subapartado	9

Subapartado	9

Subapartado	9

# Abstract.

Microcontrollers, also known as its acronym MCUs (Micro Controller Unit), are embedded systems which, nowadays, its computational power can overcome microprocessors designed in early 90s as P54C (an old intel processor family) which CPU clock were around 100 MHz and were expensive. Only 20 years later, MCUs overcame, with a remarkable lower cost, its computational power.

In this document, I will talk about an LPC1768 based embedded system which holds a Cortex M3 processor. This MCU has a 100 MHz CPU clock speed and has a Thumb/Thumb-2 subset architecture developed by ARM. In this case, the project to document has been developed in a Mini-DK2 card manufactured by NXP, which contains the following features:

- 100M Ethernet network interface.

- TFT color LCD with SPI interface.

- Two USB interfaces.

- Some sets of buttons, one of which can produce interrupts.

- Serial ISP download JTAG (the code can also be flashed via USB).

- SD card with SPI interface.

- Generic input and output ports (GPIO).

- A 12 bit ADC and 10 bit DAC.

- One memory protection unit divided by regions.

- One real time clock.

- Interrupt controller.

- A quadrature encoder interface.

- System of pulse width modulator (PWM) and other for motor control.

- An I2C bus and 3 SPI buses.

- Four timer modules.

- Four universal asynchronous receiver transmitter buses.

(Reference from: www.hotmcu.com/lpc1768minidk2-development-board-p-55.html)

- NXP sponsors the user a manual (UM10360) which can be obtained by typing the following link: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10360.pdf

- The IDE is MDK (Keil uVision4) for the Cortex M3 processor, it can be bought in ARM website.

The project to build in this embedded system consists in a weather station with the capacity to measure some weather conditions such as temperature or air pressure. It will be able to communicate with a computer via UART and it will contain a website reachable via Ethernet interface.

# Capítulo 1: Introducción y objetivos.

## Introducción.

Una estación meteorológica basada en LPC1768 puede llegar a necesitar un sistema de control medianamente complejo. Pasar de instrucciones máquina que utiliza el procesador de ARM (Cortex M3) a controlar sensores de manera simple y eficaz necesita varias capas de interfaces, esto es, la acción que realizan los sistemas operativos en cualquier tipo de máquina que necesite interacción sencilla con el usuario. Es por ello que definiré más adelante una estructura del sistema operativo que actúa como interfaz, tanto para los sensores como para el usuario, cuyo código estará contenido en memoria flash.

Para empezar, hablaré un poco sobre las características que tiene la placa que vamos a utilizar.

La placa Mini-DK2 contiene en su interior un procesador de ARM llamado Cortex M3 que funciona a 100MHz de velocidad de reloj. Además, tiene un oscilador de cristal para los periféricos denominado XTAL de 12MHz. A continuación, en la ‘Tabla 1.- Características de la placa Mini-DK2’ resumo la gran mayoría de sus características.

| Característica. | Número de elementos. | Notas. |
| --- | --- | --- |
| 100M interfaz Ethernet | 1 |  |
| Interfaz TFT de colores (LCD) con interfaz SPI. | 1 |  |
| Puertos de propósito general (GPIO). | 4 x 32 |  |
| Interfaz USB. | 2 |  |
| Bus I2C | 1 |  |
| Bus SPI | 3 |  |
| Interfaz UART. | 4 |  |
| Reloj en tiempo real. | 2 |  |
| Oscilador de cristal. | 1 | 12MHz |
| Módulos temporizadores y de captura. | 4 |  |
| Módulo PWM. | 1 |  |
| Módulo PWM especializado para motores. | 1 |  |
| Acceso directo a memoria (DMA) | 1 |  |
| Unidad de protección de memoria. | 1 | 8 regiones |
| Conversor de analógico a digital. | 1 | 12 bits |
| Conversor de digital a analógico. | 1 | 10 bits |
| Memoria RAM. | 1 | 64kB |
| Memoria flash. | 1 | 512kB |
| Interfaz de encoder de cuadratura | 1 |  |
| Slot de SD con interfaz SPI | 1 |  |
| Interrupciones externas. | 4 |  |
| Leds | N/A |  |
| Interfaz de carga de código vía JTAG por ISP. | 1 |  |
| Controlador de interrupciones anidadas (NVIC). | 1 |  |
| Entrada de interrupción no enmascarable (NMI). | 1 |  |

Tabla 1.- Características de la placa Mini-DK2.

Para abordar la práctica hablaré de la estructura definida de ese ‘sistema operativo’ en el Capítulo 3: Estructura del sistema y más adelante explicaré cada parte específicamente. Cabe destacar que el código empleado utiliza una estructura jerárquica para controlar el sistema y utiliza variables como señales de comunicación entre diferentes zonas de código.

Más adelante explicaré qué sensores tiene el proyecto, qué miden cada uno de ellos y cómo funcionan a rasgos generales. Todo ello explicado en el Capítulo 2: Componentes del sistema.

## Objetivos a cumplir.

Los objetivos establecidos para el cumplimiento de la práctica se pueden resumir en la siguiente tabla (Tabla 2.- Objetivos a cumplir):

| Objetivo general. | Objetivos específicos. |
| --- | --- |
| Crear un menú táctil con el TFT de la tarjeta. | Crear un statechart. |
|  | Manejar las librerías para la generación de caracteres y zonas en pantalla. |
|  | Vincular todos los datos y señales de forma coherente. |
|  | Permitir al usuario modificar variables del sistema. |
|  | Permitir al usuario interactuar con el sistema. |
|  | Calibrar la pantalla de manera estática o dinámica. |
|  | Manejar el brillo de manera manual o automática con el módulo PWM. |
| Controlar un servo motor para la visualización de temperatura. | Ser capaz de alternar dos modos PWM para controlar el servo y el brillo a la vez. |
|  | Ser capaz de dar valores coherentes a las variables PWM. |
|  | Interconectar el módulo PWM con los datos. |
| Crear un servidor web accesible vía Ethernet | Manejar las librerías TCP-IP. |
|  | Configurar variables para realizar una conexión TCP-IP. |
|  | Escribir con lenguaje de marcado una página web. |
|  | Crear funciones que interactúen con la página web mediante callbacks. |
|  | Mantener una conexión TCP. |
|  | Proporcionar datos a la página web. |
|  | Recibir datos de solicitudes del usuario mediante la web. |
| Medir la velocidad del viento. | Realizar un análisis físico de cómo realizar las medidas. |
|  | Realizar un análisis a nivel de electrónica de las medidas. |
|  | Configurar un módulo temporizador para medir frecuencia de pulsos. |
|  | Traducir los pulsos a medidas. |
|  | Conexionar los datos recibidos sin que haya interferencias con todo el sistema anterior y posterior, incluyendo gestión de recursos de la tarjeta. |
|  | Examinar si las medidas son precisas. |
| Tener un reloj en tiempo real. | Configurar el RTC de la tarjeta. |
|  | Exportar los datos de manera coherente. |
|  | Ser capaz de configurar la fecha, día y hora de manera manual. |
|  | Mostrar por el TFT la hora actual. |
|  | Conexionar los datos recibidos sin que haya interferencias con todo el sistema anterior y posterior, incluyendo gestión de recursos de la tarjeta. |
| Tener un sistema de control de bloqueo del sistema. | Configurar un Watchdog timer. |
|  | Seleccionar una zona del código donde se ejecute con frecuencia, para cualquier estado de funcionamiento, la alimentación del Watchdog sin interferir con el sistema anterior y posterior. |
|  | Elegir un valor adecuado para las variables del Watchdog timer. |
|  | Examinar que este temporizador no salte de manera espuria. |
| Medir temperatura. | Comprender y manejar el protocolo OneWire. |
|  | Comprender documentación en mandarín o en su defecto comprender documentación mal planificada en inglés*. |
|  | Configurar un pin para un timer en modo captura. |
|  | Gestionar los recursos para no quedarse sin timers ni interferir con el sistema anterior y posterior. |
|  | Estructurar y traducir los datos recibidos adecuadamente. |
| Reproducir audio. | Configurar adecuadamente el DAC. |
|  | Exportar vía DMA los datos solicitados. |
|  | Gestionar la memoria de manera eficaz para tener 3 segundos de audio almacenados en memoria. |
|  | Gestionar los recursos para no quedarse sin timers ni interferir con el sistema anterior y posterior. |
|  | Configurar adecuadamente otro timer para reproducir el audio guardado en memoria. |
|  | Hacer sonar el audio cada vez que una medida supera un umbral. |
|  | Establecer dicho umbral para todas las medidas. |
|  | Implementar un botón de reproducción del audio cada vez que el usuario lo desee. |
|  | Seleccionar las variables adecuadas, así como la frecuencia de exportación del audio. |
| Grabar audio. | Configurar un ADC para tener dos modos de funcionamiento. |
|  | Configurar un pin de la placa para leer audio. |
|  | Seleccionar adecuadamente las variables, así como la frecuencia de muestreo del audio. |
|  | Ser capaz de alternar ambos modos de funcionamiento del ADC sin interferir con las demás medidas y ser capaz de bloquearlas mientras se produce la grabación del audio. |
|  | Exportar los datos de manera adecuada al sistema. |
|  | Entrar en el modo de grabación cuando el usuario lo desee. |
| Medir el brillo. | Traducir de manera adecuada resistencia a voltaje y de voltaje a código del ADC. |
|  | Escoger una resistencia de pull-up adecuada para el LDR seleccionado. |
|  | Configurar el ADC en modo ráfaga sin que interfiera con la grabación de audio. |
|  | Leer el código del ADC para traducirlo a nivel de brillo. |
|  | Controlar automáticamente el brillo del LCD en función del dato. |
|  | Examinar la validez de las medidas. |
|  | Gestionar la frecuencia de muestreo. |
| Medir el índice UV. | Traducir de manera adecuada el código recibido al índice. |
|  | Usar el modo del ADC ya configurado para esta medida sin interferir con el sistema anterior y posterior. |
|  | Examinar la validez de las medidas. |
|  | Exportar los datos al sistema. |
| Medir presión atmosférica. |  |
| Medir posición GPS. |  |
| Conexión WiFi. |  |
| Conexión UART con un PC. |  |

Tabla 2.- Objetivos a cumplir.

Como podemos observar, esta pequeña lista de objetivos a cumplir de manera obligatoria para el funcionamiento del sistema y para nada compleja, contiene todo lo que debemos de realizar a grandes rasgos y será utilizada como guía para los siguientes capítulos.

## Objetivos opcionales.

Pese a que los objetivos generales son muy completos, los objetivos opcionales son sólo suplementarios y añaden funciones extras a esta estación meteorológica para hacer pequeñas mejoras del sistema y que sea aún más completo. No tabularé los objetivos opcionales, que no prometo para nada cumplir, pero que puede que unas versiones futuras del proyecto aparezcan, y son los que enumero a continuación y evalúo su complejidad:

- Añadir memoria extra con la interfaz SPI en la tarjeta SD.

(Complejidad media)

- Añadir funcionalidad a la página web para modificar más variables del sistema.

(Complejidad baja)

- Hacer un seguimiento histórico de los datos.

(Complejidad baja)

- Evaluar el seguimiento histórico de los datos y elaborar un sistema de predicción meteorológica (ya sea con técnicas RNA con inferencia vía UART o USB, dado que la capacidad del MCU no da para realizar estos análisis de manera autónoma).

(Complejidad muy alta)

- Exportar los datos a la comunidad.

(Complejidad media)

- Mejorar la interfaz TFT.

(Complejidad baja)

- Comunicarse con más estaciones del mismo tipo a gran distancia.

(Complejidad alta)

# Capítulo 2: Componentes del sistema.

## Mini-DK2

El componente fundamental de sistema es la tarjeta antes mencionada en el Capítulo 1: Introducción y objetivos a cumplir. Será la unidad de control y todos los sensores y aparatos electrónicos del sistema se conectan a este componente. Su función es ejecutar el sistema operativo antes mencionado en el Capítulo 1 y proporcionar control sobre todo el sistema. En la Figura 1 podemos ver el esquema de pines de la tarjeta con la que vamos a trabajar. En la Figura 2 podemos ver una imagen de la tarjeta.

Si desea ver las características generales de este componente puede recurrir a la Tabla 1 o si desea más información, puede recurrir a su fabricante; NXP.

Figura 1.- Esquema general de la tarjeta Mini-DK2.

Figura 2.- Imagen de la tarjeta Mini-DK2.

## Anemómetro.

Este componente nos permitirá medir la velocidad del viento. Se trata de un eje rotatorio conectado a tres cuencas de baja densidad que forman un ángulo de 120º entre ellas y permiten rotar sobre el eje si existe viento.

Tiene dos pines de salida que son cortocircuitados por zonas cada 90º, por lo que cada vuelta se cortocircuitan dos veces.

Su funcionamiento consiste en generar cortocircuitos entre los dos pines de salida a medida que el eje va rotando, por lo que podemos generar pulsos cuadrados a medida que el eje rota si lo conectamos adecuadamente.

En la siguiente figura, Figura 3 podemos ver una imagen de este anemómetro del cuál no he encontrado documentación.			Figura 3.- Anemómetro.

## LDR.

Este componente nos permitirá medir la cantidad de brillo que hay en la zona de manera que este varía la resistencia entre sus dos patillas en función de la luz que recibe. Esto sigue una relación lineal con una tolerancia entre los LUX en el ambiente y la resistencia entre ambas patillas. Conectándolo adecuadamente podemos traducir mediante un divisor resistivo y escogiendo un valor de pull-up adecuado esta resistencia nos dará los LUX que mida.

En la Figura 4 incluyo una imagen del LDR y en la Figura 5 una gráfica en la mejor calidad que he encontrado que representa la relación resistencia-LUX del componente.

Figura 4.- LDR.

Figura 5.- Gráfica R-LUX

## Sensor UV.

Este sensor nos permitirá medir el índice UV que reciba, este sensor traduce el índice UV que recibe a voltaje directamente sin necesidad de aplicar un circuito conversor resistivo como en los dos casos anteriores, en cambio, viene en forma de tarjeta pequeña con 3 pines de interés:

- Alimentación (+3.3V)

- Masa. (-0.0V)

- Salida de voltaje. [0,3.3V]

Este sensor mide la índice UV y saca un índice del 0 al 10 en forma de la siguiente ecuación:

Vo=Vcc·IndiceUVIndiceUVmax

En la Figura 6 se muestra el sensor UV a utilizar (VMA30A)				Figura 6.- Sensor UV.

## Servo motor.

Este componente nos permitirá representar la temperatura que hay entre dos valores límite a elegir. El mínimo significará izquierda, mientras que el máximo de esa temperatura será a la derecha. Este servo controla el ángulo de posición en función de una señal modulada por pulso (PWM) y, en función de su ciclo de trabajo o tiempo a nivel alto, tendrá un ángulo u otro. En la Figura 7 aparece una imagen del servo motor a utilizar (SG90) y en la Figura 8 una gráfica del fabricante que sólo va a servir para identificar un problema que surge a raíz de utilizar la tarjeta Mni-DK2 con este servo.

Figura 7.- SG90, servo.

Como podemos observar en la Figura 8 la señal PWM generada ha de tener un valor a nivel alto de +5.0V. Es por ello que esta gráfica sólo nos va a dar una referencia del periodo de la señal a generar pero no del tiempo en alta, dado que estos servos se guían por la potencia recibida que depende de la amplitud del pulso y el voltaje. Habrá que hacer una corrección en potencia del pulso.		           Figura 8.- Pulso a recibir.

## Amplificador + altavoz.

Se utilizará un altavoz de 8Ω conectado a un amplificador de señal adaptado de 4 a 8Ω (PAM8320A) que contiene el siguiente patillaje:

- Vdc – +5.0V.

- GND - -0.0V.

- Shutdown – N/C.

- Audioin+ - Audio.

- Audioin- - GND.

Esta configuración permite pasar de una señal eléctrica de audio a audio en sí. En la Figura 9 muestro una imagen del amplificador soldado al altavoz de 8Ω.	      Figura 9.- PAM8320A + Altavoz

## Micrófono.

Este micrófono (MAX9814) es un micrófono de alta calidad y bajo coste que nos permitirá hacer vibrar la señal continua con un offset de +1.25V (amplitud máxima de +2Vpp) en función del audio recibido. Directamente podemos convertir la señal por el pin de salida con la siguiente configuración del patillaje:

- AR – N/C

- Gain – N/C

- Out – Salida.

- Vdd - +3.3V

- GND - -0.0V

Figura 10.- MAX9814, micrófono.

Se podría configurar para que obtuviese ganancia personalizada, pero no conectar da una ganancia fija también que no tendremos en cuenta dado que nuestro objetivo no es mejorar la calidad de audio, sino simplemente tener una señal de audio. Lo mismo pasa con el pin AR, que fija el factor de compresión del audio; no conectarlo implica que tenga un valor fijo, dado que ambas entradas al aire no forman efecto de alta impedancia.

En la figura 10 tenemos una imagen de dicho micrófono (MAX9814) con parte de los valores más significativos de la datasheet impresa en la tarjeta.

## Sensor de temperatura.

Fuente Courier New

## Sensor de presión.

Fuente Courier New

## Módulo GPS.

Fuente Courier New

## Módulo WiFi.

Fuente Courier New

## Tarjeta SD.

Fuente Courier New

# Capítulo 3: Estructura del sistema.

Durante este capítulo nos dedicaremos a analizar cómo he estructurado de manera general el sistema y cómo pretendo hacer funcionar y gestionar los recursos de la placa para que no interfieran entre ellos.

Cabe mencionar que este es un análisis que hay que hacer desde un principio y en mi caso no lo he podido hacer debido a que he tenido que añadir las cosas por partes separadas sin conocer el funcionamiento de las posteriores. Por ello, he tenido que aplicar la estrategia de: la utilización de los menores recursos posibles para que funcione y ya añadiré más recursos si me sobran y si quiero mejorar la calidad, cosa que si pudiese haber evitado lo hubiese hecho.

## Esquema general.

Mi esquema se basa en ramificar jerárquicamente en torno a la interfaz de usuario, es decir, el menú, los demás módulos de control del sistema según la Figura 1.

Fi

Figura 1.- Esquema de primera versión.

Cabe destacar que el esquema de la Figura 1 es la primera versión. Es decir, sin que exista conexión UART posible ni WiFi. Añadiré una versión así más adelante que únicamente añade esos dos módulos.

El esquema en general consta de módulos que se comunican todos con la interfaz de usuario indirecta o directamente. Por eso que es un requema ramificado a partir de la interfaz de usuario (que actúa como sistema de control). También llama la atención un timer que controla las medidas. Esto lo explicaré en la sección de este mismo capítulo Timer controlador de medidas.

A grandes rasgos, existe un timer que controla las medidas del grupo 1, es por eso que he separado en dos grupos los sensores: los controlados por timer y los controlados por la interfaz de usuario; grupo 2. Evidentemente, los del grupo 2 son los correspondientes a grabar y reproducir audio y los demás corresponden al grupo 1. El tiempo de muestreo es, por tanto, marcado dentro del timer que controla esos sensores para el grupo 1 y constante para el grupo 2 de sensores. Todos ellos leen del medio exterior los datos con el único ADC de la placa que consta de varios canales multiplexados.

El usuario interactúa con el interfaz de usuario mediante el TFT y el LCD, además es posible comunicarse mediante UART y mediante Ethernet (TCP-IP).

## Interfaz de usuario.

## PWM1 y control de servo.

## WEB.

## Usuario.

## Medio exterior.

## Timer controlador de medidas.

## Grupo de sensores 1.

## Grupo de sensores 2.

## WDT.

## RTC.

# Capítulo 4: Implementación del sistema.

En este capítulo veremos cómo se implementan tanto en software como en hardware los sistemas y módulos anteriormente mencionados en el Capítulo 3: Estructura del sistema. Intentando resolver tantos objetivos como nos sea posible a lo largo del capítulo.

# Capítulo 5: Conclusiones

Fuente Courier New.

# Fin.

Fuente Courier New

## Subapartado

## Subapartado

## Subapartado

# Referencias

https://developer.arm.com/ip-products/processors/cortex-m/cortex-m3 [En línea] / aut. ARM.

https://www.amazon.es/Anem%C3%B3metro-Velocidad-Estaci%C3%B3n-Meteorol%C3%B3gica-Arduino/dp/B07BMVYBW9/ref=asc_df_B07BMVYBW9/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=300930138206&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=3634125468818365177&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&h [En línea] / aut. anemómetro Imagen.

www.intel.com [En línea] / aut. Intel.

www.nxp.com [En línea] / aut. NXP.

www.powermcu.com [En línea] / aut. POWER MCU.